附件1

安全生产先进适用技术与产品指导目录

（第一批）

说  明

安全生产事关人民群众生命财产安全，事关改革开放、经济发展和社会稳定大局，事关党和政府的形象和声誉，是全面建成小康社会的内在要求，是“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念应有之义。我们组织有关科研单位对近年来依托国家、省部级科技计划项目研制开发的先进适用技术与产品进行较为系统的归类、整理和凝练，并组织专家进行了评审，筛选出41项技术成果编制形成了《安全生产先进适用技术与产品指导目录（第一批）》（以下简称《指导目录》）。

《指导目录》涵盖了煤矿安全、非煤矿山安全、危险化学品安全、职业危害等5个方面，是我国安全生产领域当前迫切需要的相关技术、工艺和装备，具有较好的实用性。由于时间有限，未对各项技术成果的经济指标和实际运行情况进行现场核实。

任何机构使用本目录所列技术成果，请认真研究分析该技术在相关应用中的适用性，并根据《合同法》等相关法律法规，与技术咨询方约定双方权利义务，在技术交易和使用中严格履行供需双方的责任与义务。

一、煤矿安全

| 序号 | 技术名称 | 主要功能特点 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分体式履带钻机及瓦斯抽采钻孔快速钻进技术 | 采用适用于软、中、硬煤层的三种快速钻进工艺技术方法，研制了4款分体式履带钻机。其中两款型号的钻机采用两体三部分结构形式，井下使用更加灵活和安全；另外两款型号钻机宽度仅为0.85m，是目前国内最窄的坑道履带钻机。钻机采用紧凑型多变幅整机结构，可实现主机水平开孔高度、主机与孔口距离、主机仰俯角度、水平角度的大范围调整，可实现巷道全断面钻孔施工。钻机最大扭矩为4300Nm，具有在本煤层施工300m深瓦斯抽采钻孔的能力。 | 适用于类似两淮矿区、西南矿区狭窄巷道和煤与突出煤层等复杂地质条件下本煤层、邻近层瓦斯抽采钻孔施工。 |
| 2 | 煤矿采动区瓦斯地面井抽采成套技术 | 集采动区瓦斯资源评估、地面井布井位置优选、井型结构优化设计、钻井高危位置判识及工程防护、钻完井施工控制和安全抽采等技术于一体。基于采场围岩破坏和井筒套管变形的耦合作用机理，优化设计地面井结构及防护工艺，通过在采煤工作面前方提前施工地面井或直接在老采空区地表施工钻井，并安设配套的地面井负压抽采系统，实现煤层采动卸压区、工作面上隅角和采空区的瓦斯抽采。可提高采动区地面井抽采运行周期，保证地面井成功率不低于80%，发挥持续抽采煤层采动卸压区、工作面上隅角和采空区瓦斯的“一井多用”功能。 | 适用于地形地貌相对平坦的丘陵或平原区域；煤矿主采煤层上方有承压含水层；单一开采煤层或煤层群条件矿区。 |
| 3 | 煤矿井下大电流瞬变电磁探测技术 | 通过对井下小回线电磁场的数值模拟，利用全区视电阻率计算和深度转换、surfer成图等技术，实现煤矿井下灾害水源的超前探测。主要技术指标：（1）主机采用收发一体设计，采集部分采用24位AD转换接收，最高采样频率2MHz；发射部分最高电流可达4.5A，数据处理部分可实现即时成像；（2）探头采用高磁导率的磁芯，接收等效面积达450m2；（3）利用曲线斜率与时间指数幂项的相关性，拟合正演曲线，修正线框过渡过程影响，解决了电感效应影响；（4）通过搜索算法实现全空间系数K的自适应选取，消除了人为经验影响。 | 适用于煤矿井下掘进巷道超前探测、顶底板赋水性探测、工作面内部灾害水源探测等。 |
| 4 | 多参数成图巷道超前探测系统 | 采用多参数对比分析及空间多角度全面立体成图技术，解决了单一视电阻率参数存在的浅层屏蔽及煤矿井下低阻环境含水异常不突出的问题。系统探测范围覆盖巷道正前、侧前、斜上、斜下等多个方位，可准确探明巷道掘进波及范围内隐伏突水隐患情况，实现对含水异常空间形态的准确刻画，探测距离为150-220m。 | 适用于矿山、隧道等掘进巷道前方突水隐患探测。 |
| 5 | 动水大通道突水钻孔控制注浆高效封堵成套技术 | 采用具有自主知识产权的钻孔控制注浆专利技术，实现动水大通道的快速封堵，并可配合高效定向钻进技术使用。主要技术指标：（1）单次有效注浆量不小于10m³，可形成大断面封堵体，固结体凝胶过程呈受控柔性状态，可依受注体形状凝胶，封堵能力、抗冲击能力强；（2）凝胶及养护条件良好，固结体强度大于5MPa；（3）单袋2-4小时可快速充满。 | 适用于矿山水害治理与矿山救援工程。 |
| 6 | 自震式微震监测技术 | 突破传统微震监测系统只能被动接受微震信号，且震源定位需要假定微震波在煤岩体传播过程中保持波速不变的限制，采用可调频自激震源，融合地震定位和层析成像技术，对监测区域内波速场进行实时反演与解算，可计算出煤岩体破裂发生的时间、坐标位置、能量大小和震级等特征，还可在波速场扫描的基础上推断给出监测区的应力场分布特点，根据建立的煤岩动力灾害预警模型，实现煤岩动力灾害危险性预警。主要技术指标：（1）同步授时精度为10-6s；（2）采样频率<35kHz；（3）配备自激震源，定位精度5-10m。 | 适用于煤岩动力灾害监测预警。 |
| 7 | 冲击地压声电实时监测预警技术 | 通过对电磁辐射、声发射等信号的分布式实时监测，对监测数据自动进行趋势分析，采用区域性临界值法和动态趋势法实时判定危险性，实现对冲击地压灾害的分级预警。主要技术指标：（1）电磁辐射传感器监测范围为7-22m，最大监测50m；（2）声发射传感器监测范围为10-100m；（3）微震传感器监测范围为10m-3km。 | 适用于冲击地压和煤与瓦斯突出等煤岩动力灾害实时监测预警。 |
| 8 | 冲击地压监测预警与解危方法 | 采用自震式微震监测和光纤光栅采动应力监测技术，反演出煤岩体在不同采动条件下的应力集中和能量聚集区域的时空分布规律，建立以应力监测为核心的多级分源时空监测体系，实现不同尺度下煤矿冲击地压的监测预警。主要技术指标：（1）震源定位精度<10m；（2）可实现1个钻孔内5个测点的应力测量。同时，对煤岩体在不同采动条件下的应力集中和能量聚集区域的时空分布规律、防范措施作用机理进行系统的研究分析，建立起适合我国煤矿冲击地压的综合防治理论和技术体系，解决了冲击地压矿井监测预警与解危问题。 | 适用于矿井（尤其是发生过冲击地压或有发生冲击地压危险矿井）冲击地压等煤岩动力灾害的监测、预警和防治。 |
| 9 | 井工矿坚硬顶煤顶板水力致裂控制成套技术 | 采用定向致裂、增加裂缝数目与均匀致裂等水力致裂控制方法在煤岩体中人工增加裂缝，控制采煤工作面顶板的冒落，实现对煤岩体结构的改造，为坚硬顶板、冲击地压、临空巷道大变形、综放面坚硬顶煤冒放性与初采瓦斯等控制提供了新的解决思路和方法。主要技术指标：（1）致裂钻孔最小孔径达32mm；（2）单水路高水压专用胶囊封孔器的效率高，能重复利用；（3）单孔控制范围30m以上，钻孔致裂封孔深度可达80m以上；（4）与爆破相比，顶板控制距离更远、安全性高、管理简单，且成本不到其1/10。 | 适用于井工矿坚硬顶板、放顶煤开采坚硬顶煤冒放性控制，低透气性煤层增透抽采瓦斯消突等。 |
| 10 | 煤矿顶板动态监测系统 | 针对传统顶板监测系统数据处理不完善的技术难题，采用工作循环精确识别和多支架顶板运动规律分析技术，通过对巷道顶板离层、锚杆（索）受力、围岩应力和表面位移等数据的综合处理分析，实现巷道安全状态及支护合理性分析。主要技术指标：（1）综采工作面循环识别准确率92%以上；（2）压力传感器数据采集精度达1%，采集周期30s-5min可调；（3）系统设备通过了抗干扰测试（3级A类），防护等级达到IP65；（4）系统支持最多4000个终端设备接入；（5）系统软件以报表、曲线、图谱等多种方式展现顶板动态变化过程。 | 适用于煤矿、金属非金属矿山、隧道工程等顶板参数监测。 |
| 11 | 煤矿巷道综掘与锚喷作业区域控除尘技术 | 通过改进典型水雾捕尘机理，基于单一雾场雾滴粒径-速度分布及尘雾耦合规律，形成综掘工作面高效喷雾降尘技术；借助数值模拟及数据拟合分析，确定合理的综掘工作面局部通风系统及最佳通风参数，建立附壁风筒旋流风幕封闭式控除尘系统，形成煤矿巷道综掘与锚喷作业区域控除尘技术。主要技术指标：（1）综掘面综合降尘率平均达到93%左右；（2）综掘面人员作业区域粉尘控制在20mg/m3左右；（3）锚喷作业地点粉尘浓度控制在10mg/m3以下；（4）湿式混凝土喷射机作业流量可达7-9m3/h；（5）喷层水平输送距离达150m，垂直输送距离30m，输送能力较国外产品提高1倍；（6）回弹率低，仅为15%左右；（7）支护强度大于25MPa。 | 适用于煤矿巷道综掘工作面与锚喷作业区域，隧道、地铁等地下工程，边坡支护、水利工程等地面工程的喷浆作业区域。 |
| 12 | 矿用救灾无线通信系统 | 采用安全信息采集、井下无线宽带通信、音视频数据同步传输等技术，可实现救护队员体征参数、环境参数、环境视频图像等重要信息的无线传输，还可实现指挥人员、救护基地和救护队员之间无线语音集群通话，以便正确指挥救援，避免次生灾害。主要技术指标：（1）可监测救护队员体温、心率、姿态、活动度等生命体征；（2）可监测温度，CH4、CO和O2浓度等环境参数，其中CO检测范围：0-5000ppm，CH4检测范围：0-100%； | 适用于矿区紧急救援和突发事件处理。 |
| 13 | 煤矿四维灾害模拟与预警系统 | 通过建立精细的瓦斯、水文、应力、地温分布、矿压分布等地质模型，结合各种实时监测数据、生产数据和各种灾害的发生机理，利用模态识别技术对危险源进行判识，实现对矿山顶板、煤与瓦斯突出、突水透水、冲击地压、煤层自燃等各种灾害的超前预测和安全预警。对于突发的灾害事故，系统自动匹配并启动数字应急预案，通过四维地理信息技术平台的技术分析，结合三维物联网感知技术、井上下双向通信技术、导航技术等实现各个应急单位、部门、机构的快速联动和协同救灾。 | 适用于各类矿山灾害模拟与预警。 |
| 14 | 自动隔绝式压缩氧气自救器 | 采用先进的机械、电子、无线高频传输技术和新型的环保材料研制而成，能使井下作业人员与有害空间隔绝，同时自动为佩戴者提供氧气实现自救，为灾变现场作业人员逃生赢得宝贵的时间。主要技术指标：（1）自动启动、手动启动、手动开启功能互为补充，安全冗余度高；（2）采用硅胶半面罩连接供氧，保证了接颜密合性，避免了传统口鼻夹具容易脱落出现意外的弊端；（3）自动启动响应时间3s，手动启动时间5s，手动开启时间7s；（4）防护性能符合《隔绝式压缩自救器》（AQ1054-2008）、《自动压缩氧自救器（装置）》（Q/ST-Z1001-2014）等相关规定，自救器自动开启电气单元达到Exia1Ma最高防爆等级。 | 适用于煤矿金属非金属矿山、冶金、化工、船舶、隧道、建筑、军事、消防、公共安全等相关领域。 |
| 15 | 煤矿安全监测监控系统 | 基于多主通信，采用工业以太环网和现场总线型传输架构，实现了全数字化信息传输，系统的最大监控容量为255台分站，满足各类矿井的监控需要。主要技术指标：（1）基于多主通讯的数字分站可在10s内将井下传感器数据变化上传至地面，亦可在5s内完成分站之间的异地断电功能；（2）系统终端设备具有即插即用、类型自识别、故障自诊断、数据黑匣子等功能。 | 适用于煤与瓦斯突出矿井的瓦斯、火等灾害的监测监控和预警。 |
| 16 | 煤矿井下安全光纤传感综合监控系统 | 通过集成工业以太网、开放式总线传输、系统通信故障自诊断、中终端设备对等通信等技术，构建适用于煤矿井下环境的多环冗余与开放式总线接入、无线数据接口相结合的，高速率、多冗余的安全监控系统网络结构，提高了煤矿安全监控系统通信结构的稳定性、抗干扰性、系统互联互控性、监测点容量、系统巡检时间与故障控制响应时间等性能指标，实现不同系统间的互联、互控。主要技术指标：（1）甲烷浓度监测：范围0-100%，误差±0.06%（0-9.99%）、真值的±6%（1-100%），响应时间<7s，传输距离>6km；（2）一氧化碳浓度监测：范围0-1000ppm，分辨率1ppm，误差±10ppm；（3）乙炔浓度监测：范围0-1000ppm，分辨率0.1ppm，误差±0.5ppm；（4）乙烯浓度监测：范围1-200ppm，分辨率1ppm，误差±1ppm；（5）乙烷浓度监测：范围0-500ppm，分辨率1ppm，误差±1ppm；（6）氧气浓度监测：范围0-25%，分辨率0.1%，误差±0.3%；（7）钻孔应力监测：范围0-60MPa，分辨率0.05MPa，精度0.5%F.S；（8）锚杆应力监测：范围0-250kN，精度1%F.S；（9）顶板离层监测：范围0-200mm，分辨率0.1mm，精度0.5%F.S；（10）点式温度监测：范围0-130℃，分辨率0.1℃，精度±1℃；（11）分布式温度监测：范围0-300℃，空间分辨率2m，定位精度±2m，温度分辨率0.1℃，温度精度±1℃。 | 适用于煤矿安全监控。 |
| 17 | 井下孔底马达钻孔钻进技术 | 采用高压水驱动孔底马达的形式进行孔底钻进施工，配合随钻测量装置实现了钻孔轨迹可控的定向钻进。主要技术指标：（1）按输出扭矩及结构形式研发出4种型号钻机；（2）钻机输出转速50-240r/min，最大钻孔深度可达1500m；（3）钻机定向钻孔直径最大120mm，扩孔直径最大300mm；（4）随钻测量系统测量方位角：0-360°(精度±1.5°)，工具面向角：0-360°(精度±1.5°)，工具倾角：-90°-+90°(精度±0.2°)。 | 适用于煤矿井下中硬煤层施工瓦斯抽放长钻孔及分支孔，也可用于施工地质探测钻孔。 |
| 18 | 适用于少人或无人工作面的采煤机自动截割控制技术 | 采用现代控制技术、总线技术、抗干扰技术、数据通讯技术，使采煤机具有位置自主定位、姿态自主定位、远程控制、自动导航、自动切割等功能，实现全工作面自动化运行截割。主要技术指标：（1）采煤机截割高度控制最大误差<4mm；（2）采煤机水平姿态检测最大误差<0.1°；（3）采煤机行走位置控制最大误差<32mm；（4）中央控制单元总响应时间<1s。 | 适用于煤矿工作面采煤机的无人值守，全自动化自动截割。 |
| 19 | 矿用钻孔测井分析系统 | 以自然伽马测井（称GR）技术为核心，采用高度集成化的硬件设计，在现场一次即可高效完成钻孔视频、GR、孔斜（方位、倾斜角）、孔深的采集，实现各种任意倾斜角度钻孔的综合测井与数据分析。主要技术指标：（1）可探测任意倾斜度的孔深150m以上；（2）采用视频与自然伽玛数据按深度同步分析岩层岩性的专利方法，弥补单一GR曲线划分层位的不足，实现地层划分并生成钻孔岩性柱状图；（3）可通过视频分析孔径变化、岩层裂隙、离层情况、出水点特征等；（4）可自动绘制孔斜轨迹平面图、孔斜轨迹剖面图并生成钻孔地质剖面图，各类图件可以CAD格式导出。 | 适用于各类煤矿、非煤矿山井下及隧道工程中的地质、防治水、顶板支护（锚索孔）、瓦斯抽放等各种任意倾斜角度钻孔的综合测井。 |
| 20 | 煤矿无人化智能开采技术 | 以网络通讯为基础，以采煤机记忆截割、液压支架自动跟机及可视化远程监控为手段，以生产系统智能化控制为核心，实现在地面（巷道）综合监控中心对综采设备的运行监测与远程干预控制，确保工作面割煤、推溜、移架、运输、消尘等智能化运行（包括“一键”启停、视频监视、数据监测、智能采高调整、斜切进刀、连续推进等功能），最终达到智能化采煤作业的目的。 | 适用于较薄、中厚煤层（煤层赋存、地质条件相对稳定）的智能化开采。 |
| 21 | 矿用本安型电磁波无线随钻测量技术 | 采用电偶极子原理在地层和钻柱上激发出低频电磁波的方法进行数据传输，通过配套高精度、高稳定性测量探管，可在定向钻孔施工时实时调整钻进姿态，指导钻进；还可配套井下伽马测井探管、井下电阻率测井探管，实现煤矿井下多参数无缆测井。可在定向钻进钻孔施工中实时测量、显示钻孔轨迹，保证钻孔在目的层延伸，相比有线随钻测量，不依赖中心通缆钻杆，可显著降低定向钻进成本，扩大定向钻进技术的应用范围。主要技术指标：（1）传输距离不小于500m；（2）传输速率可达50bps；（3）测量精度：倾角±0.2°，方位角±1.2°，工具面向角±1.2°。 | 适用于煤矿井下瓦斯抽采、水害防治、地质勘探及地面定向钻孔施工。 |

二、非煤矿山安全

| 序号 | 技术名称 | 主要功能特点 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 气密封特殊螺纹连接套管 | 基于螺纹密封和结构完整性基本原理，以现场失效分析为依据，分析现有气密封螺纹的不足；结合油气田工况确定螺纹性能需求，采用螺纹密封技术和金属对金属密封技术，开发了低压用经济型气密封螺纹连接套管和金属/金属气密封特殊螺纹连接套管两种产品。主要技术指标：（1）低压用经济型气密封螺纹连接：满足弯曲狗腿度（≤20°/30m）、连接效率80%、复合载荷气密封效率80%（≤40MPa）、高温≤135℃的气井；（2）金属/金属气密封特殊螺纹连接：满足弯曲狗腿度（≤20°/30m），连接效率100%，压缩效率60%，复合载荷气密封效率95%，高温≤180℃的气井，大曲率水平井和多段体积压裂工艺要求。 | 适用于低压低渗和中高压气田大曲率水平井多段体积压裂工艺开发。 |
| 23 | 矿山边坡合成孔径雷达监测预警系统 | 基于地基合成孔径雷达差分干涉测量技术，对地表微小形变进行高精度测量，可实现矿山边坡的大范围连续监测和滑坡灾害预警预报。具有测量距离远、范围广、精度高等特点，可实现24小时实时无人值守，无需人工布设标识点，大气误差自动校正，三维地形自动配准，预警信息自动发布等功能。主要技术指标：（1）工作频段：KU波段；（2）形变测量精度：0.1mm；（3）图像分辨率：0.3m（距离向）×3mrad（方位向）；（4）最远监测距离：5km；（5）防护等级IP65，供电及安装适宜野外工作。 | 适用于人工边坡和自然山体边坡大范围连续监测，坍塌和滑坡灾害的预警预报。也可用于重要工程安全保障、健康评估和事故应急救援。 |

三、危险化学品安全

| 序号 | 技术名称 | 主要功能特点 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | 压力容器全寿命风险控制的设计制造技术 | 采用失效案例调查、理论分析、试验测试、数值模拟、工程验证等手段，从风险识别、风险关联、风险控制三方面入手，突破了承压设备全寿命服役过程失效演化规律、复杂腐蚀环境主导失效机制判定、风险控制参量的表征、设计制造与全寿命风险演化的关联规律等关键技术，揭示了压力容器设计制造与全寿命风险演化之间的关系，建立了基于全寿命风险控制的压力容器设计制造工程技术方法体系，实现了系列重要压力容器国产化，建立了我国基于全寿命风险控制的压力容器设计制造法规、标准体系，促进了压力容器行业技术进步。 | 适用于装备制造企业，石油化工、煤化工、冶金、特殊化工等行业。 |
| 25 | 承压设备流动腐蚀预测防控成套技术 | 通过工艺过程分析、CFD仿真、传热计算、模拟实验等研究承压设备的流动腐蚀失效机理，结合流动腐蚀数据库、失效案例库，构建了冲刷腐蚀、铵盐结晶、垢下腐蚀、露点腐蚀、磨损、气蚀等流动腐蚀失效的预测方法，开发了基于流动腐蚀预测的状态监测与专家诊断监管系统，实现承压设备的失效模式识别和风险预警，并可基于流动腐蚀预测对承压设备的设计、选材、制造、运行及检验过程优化，实现承压设备全寿命周期的闭环防控。主要技术指标：（1）流动腐蚀预测定位准确率≥85%；（2）实现4种以上失效模式的自动识别及10类以上失效特征参数的动态监控；（3）提高定位准确率，降低检验工作量70%；（4）减少承压设备的流动腐蚀事故率80%、延长使用寿命2倍以上。 | 适用于炼油、石化、煤化工、一般化工装置及核电、油气输送、海洋工程中的承压设备及管道。 |
| 26 | 基于TDLAS技术的激光在线气体分析技术 | 采用半导体激光调制光谱吸收技术（简称TDLAS技术）实现对微量泄漏气体浓度的高精度在线监测预警目前可实现O2、CO、CH4、CO2、H2S、NH3、HCN、H2O等几十种工业过程气体浓度的实时测量。主要技术指标：（1）测量灵敏度可达到ppm、ppb级。（2）测量速度快，适合实时测量要求，测量响应速度可达到毫秒级；（3）可实现空间长距离气体浓度遥测技术，气体浓度测量距离可达到上百米，甚至上千米；（4）可实现气体浓度在线原位测量，无需气体采集预处理单元即可实现气体浓度在线测量。 | 适用于石油化工安全生产监测、工业过程控制、以及区域有毒有害气体泄漏监测等相关领域。 |
| 27 | 硫化氢泄漏捕消技术 | 该技术包括硫化氢捕消剂和硫化氢捕消器两部分，其硫化氢捕消剂能够与泄漏在空气中的硫化氢进行反应，生成稳定的硫化物，消除硫化氢的致命性危害。当硫化氢发生泄漏时，硫化氢泄漏捕消技术可以在短时间内降低和控制硫化氢扩散的速度和范围，为抢险救援和泄漏区人员的疏散赢得宝贵时间。该技术装备主要有手提式、推车式、固定式和拖车式等四种，泄漏硫化氢捕消效率达到95%以上。 | 适用于具有硫化氢泄漏风险的油气开发、集输、净化和炼制等生产作业场所，油气生产、社区生活排污系统清污清淤和改造施工，以及硫化氢泄漏应急抢险作业。 |
| 28 | 油气运输管道漏磁检测系统 | 该系统通过对油气运输管道进行多维磁化，全覆盖检测管道的各种纵向、横向缺陷，全面评估工业管道质量和使用安全性，能广泛应用于各种口径管道。主要技术指标：（1）管道外径范围：73≤d≤180mm；114≤d≤245mm；180≤d≤340mm；340≤d≤680mm；（2）管道壁厚范围：3.0-25.0mm；（3）管道长度范围：6.0-18.0m；（4）可在壁厚变薄10%、12.5%时进行报警；（5）最高探伤灵敏度为外壁L2纵向、横向和斜向刻槽，25×（0.25-1）×5%；（6）管道试样纵向缺陷检出率达到100%；（7）管道试样缺陷漏报率≤2%；（8）管道试样缺陷误报率不大于5%；（9）缺陷标记精度为标伤偏差±50mm；（10）以计算机绘制图形方式显示检测过程，保存检测结果的图形档案，并对管道安全性正确分选。 | 适用于管道生产企业，监测和控制成品管道质量；也可以在施工现场检测管道质量或对在役管道进行安全检测。 |
| 29 | 城市天然气管网监测系统 | 系统基于激光吸收光谱气体检测技术，由管网节点在线监测子系统、管网巡检子系统、管网扫描和固定反射监测子系统、天然气运输车辆定位监测子系统及监控平台组成，全系统通过光纤、互联网和无线网络连接组成一个覆盖全市的监测网，监控平台设在城市燃气公司总部或安监局调度指挥中心，使整个天然气使用、输送、存储各个环节上具备一分钟发现隐患和应急处理的能力，实现对城市天然气管网的全方位立体监测，具有远程无源监测、远距离遥测、反应速度快、检测精度高、抗干扰性强、无需调校等显著特点。。主要技术指标：（1）仅需0.05s即可检测到最低1ppm的微量燃气的泄漏；（2）可通过动态、静态式检测组合，进行20km内点、线、面的遥测，实现大范围立体空间全覆盖监测。 | 适用于城市天然气管网各级场站、阀室、调压设施、输送管线、地下综合管廊，同时也可应用于危险化学品、煤矿瓦斯、事故应急救援、页岩气开采等气体泄漏监测。 |
| 30 | 城镇地下管线安全智能处置系统 | 系统集成多种气体检测技术、红外热成像技术、超声波探测技术、三维图像建模技术、人工智能分析技术，融合GPRS无线网络技术、SMS短信息报警技术、GIS地理信息平台、Internet网络技术，基于物联网与云计算技术实现城镇地下管线安全管理及信息采集功能，达到实时监测管线危害气体同时自动处置、地下管线三维成像及地面视频人工智能为一体的目的，成为全局性的、跨行业的综合“城市安全智慧管网”。 | 适用于城镇地下排水管网、给水管网、燃气管网、热力管网、电力管网、通信管网、工业管网等，同时也适用于城镇化粪池、沼气池、污水处理厂、垃圾填埋场、粪便处理厂等地下空间及工业生产车间。 |
| 31 | 能源管线在线无损监测及智能管理系统 | 采用光纤光栅技术、负压波技术建立了能源管线在线无损监测及智能管理系统，实现管线泄漏定位、盗油监测、管线变形监测、腐蚀监测、自动识别工况、自动报警、分级自动截流、泄漏预警等功能，并可根据监测的流量、压力、环向应变等指标对管线健康进行评价及预警。 | 适用于能源管道运输行业、危险化工品企业的生产与储运、市政燃气管线等领域的管线泄漏监测、健康评估。 |
| 32 | 自动鞭炮注引机 | 该装备采用自主创新的湿法注引技术，用引线浆料注入爆竹筒取代传统爆竹制引、插引工艺，使注出的引线位置准确、大小均匀，不会产生引线折断、拆叠、散线和掉落或掉药等问题，提高了鞭炮插引质量和鞭炮燃放使用效果；实现了机械化作业，降低了人力成本，减少了生产场地，避免了引线凉晒、收引、运输、储存、插引等环节安全事故的发生，提高了爆竹生产安全性和生产效率。主要技术指标：（1）产能：5-7钞/饼；（2）每个纸仝内药量不大于0.025g；（3）纸饼对角小于400mm；（4）纸仝内径>3mm；（5）鞭炮打响率95%以上。 | 适用于烟花爆竹引线生产领域。 |
| 33 | 基于预警分析模型的企业安全生产综合系统 | 运用数学统计、专家决策技术、可靠性工程等方法对辨识和提取的隐患排查、风险管理和仪器仪表监测检测数据进行量化，通过数学模型和计算机编程，实现自动计算预警指数、预警等级、自动生成预警指数图和预警报告等功能，实现对未来安全生产趋势的预测预警，及时发布安全生产预警信息，使企业及时、有针对性地采取事前预防措施控制事态发展，最大限度地消除和降低事故发生概率及后果的严重程度，从而帮助企业建立具有“报警”能力的安全生产系统。系统具有定量、直观、实时、公开、预报、无量纲等特点。 | 适用于企业安全生产管理。 |
| 34 | 天幕直击雷防护装置 | 该装置采用“上中和，下阻断”的方法，利用防雷电回闪技术，实现了变阻抑制器的快速启动关闭、金属大气电极快速聚集中和雷电下行先导的电荷，在被保护区域上空阻止雷电流主放电渠道的形成，使保护区内不落直击雷，避免或减少直击雷的发生，从而减少感应雷灾害。天幕CPD不承接雷电流的泄放，其工作时的电流≤5kA（传统避雷针泄放的雷电流高达上百千安）不会在周围产生强大的电磁场，降低了危化场所和电子设备密集场所的安全隐患。 | 适用于易燃易爆的危化品生产存储场所的直击雷防护。 |
| 35 | 无线传输蜂窝布局雷电预警技术 | 针对现有机械式雷电预警装置造价高、防腐性差、维护周期短的缺点，研制了一种价格低、稳定性好、能长时间稳定运行、维护简单的新型电子调制固态雷电预警探头；以动态电场的波动频率、幅值作为主要预警判别参数，建立了闪电检测法雷电预警模型，克服了传统阈值法雷电预警的缺陷，降低了雷电预警的误报率；基于多探头数据融合技术，采用数值拟合方法，建立了雷电预警蜂窝组网计算模型，实现了探头自适应组网、异常工况点的自动剔除、雷云运动轨迹拟合及运动趋势预测等功能，提高了雷电预警系统的可靠性和预警准确率；基于移动互联技术，建立了无线传输蜂窝布局雷电预警系统，实现了提前10-30min的雷电临近预警。 | 适用于石化企业等小区域范围的雷电监测与预警。 |
| 36 | 危化品火灾智能监测与微生物灭火系统 | 选用天然微生物为主要成分，结合微普生物防灭火技术形成的水溶性高分子聚合物等生化组分研发了生物修复型高效防灭火产品，具备快速防火、灭火、阻燃、降温、除烟、生态修复五重功能，安全环保，灭火后其组分无环境污染，可促进自然生态修复；同时，充分集成物联网先进监测、预警和自动化控制技术，实现全天候、无阻碍的远程监测预警和智能防灭火，实现了安全事故事前、事中、事后一体化的解决方案。 | 适用于矿山、石油、化工、钢铁、冶金等行业的火灾探测与灭火。 |

四、职业危害

| 序号 | 技术名称 | 主要功能特点 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | 铜磷合金无害化生产工艺及装置 | 针对铜磷合金传统制造过程中存在严重烟尘污染以及易诱发特种作业人员安全和职业病事故的突出问题和潜在风险，通过合并中间合金工序与熔炼工序，开发了铜磷钎料无烟尘制备工艺。主要技术指标：（1）磷的烧损率由3.5%-14%大幅度降低到0.4%-0.8%，磷的成分波动控制在0.1%以内；（2）P2O5烟尘生成量减少80%以上。 | 适用于铜磷合金或铜磷钎料的无害化生产。 |
| 38 | 大型车辆及机械制造维修尘毒治理技术 | 针对喷漆、烘干、焊接、打磨等工艺特点，对尘毒危害治理技术装备进行现场实验研究，确定了尘毒危害治理关键技术参数，研发了自动涂装流水线、伸缩式房体尘毒治理、整体移动式房体尘毒治理、集中式通风净化等技术，使得作业场所粉尘、毒物浓度达到GBZ2.1-2007规定的接触限值的1/2以下，污染物净化后的排放浓度满足GB16297-1996的要求。主要技术指标：（1）污染物捕集率：90%以上；（2）漆雾颗粒净化效率：98%以上；（3）有机废气净化效率：98%以上；（4）粉尘净化效率：99%以上。 | 适用于轨道交通车辆及零部件制造维修、汽车整车及零部件制造维修、机械制造加工等作业场所的粉尘、化学毒物污染治理。 |

五、综合及其他

| 序号 | 技术名称 | 主要功能特点 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 | 地铁防灾系统热烟测试关键技术 | 通过现场模拟真实火灾条件下的热烟扩散条件，触发地铁站台或站厅的火灾探测报警系统，当检测到报警信号后，地铁的通风排烟系统、屏蔽门系统、事故照明、事故广播、疏散指示、闸机、扶梯等会联动运行，通过对各个系统在事故模式下的运行数据分析，实现对地铁主要防灾功能、系统联动效果、防排烟能力等的在线可视化检测。该技术可用于在线评判地铁事故状态下的FAS系统、BAS系统、综合监控系统、通风排烟系统、疏散指示系统、闸机、屏蔽门、PIS系统、应急照明、供电切非等的整体防灾安全性能，为地铁防灾系统的可靠运行提供技术支撑。主要技术指标：（1）能够模拟的火源功率范围：0-3MW；（2）测量温度范围：0-1000℃；（3）测点数量：最高可达200个；（3）测量风速范围：0-10m/s。 | 适用于城市轨道交通建设、设计、运营阶段防灾系统安全性能检测，同时可应用于建筑、城市和地下工程消防检测领域。 |
| 40 | 超宽带雷达生命探测仪 | 基于超宽带冲击脉冲雷达体制，综合微功率超宽带雷达技术与生物医学工程技术，利用纳秒级电磁脉冲所携带的人体运动多普勒回波效应，实现对掩埋在矿井下的运动或静止的生命体的探测显示，从而实现探测、搜救幸存者的目的。主要技术指标：（1）可探测的墙体厚度：50cm；（2）探测张角：≥±60°；（3）探测精度：±20cm；（4）探测距离：≥25m；（5）探测水平面积：≥5800m2；（6）探测锥形体积：≥49000m3。 | 适用于矿山塌方、煤矿坑道塌陷、泥石流等灾害现场救援。 |
| 41 | 机动式大流量应急供排水装备 | 该装备由泵浦消防车、水带自动敷设车组成，可实现大范围供水、灵活移动、快速自动展开和撤收，增加接力泵站可实现超远距离水源输转，可有效解决我国救灾现场无水源、水源不足、水压低、供水量小等问题。主要技术指标：（1）可配置2000m大口径输水管；（2）通过漂浮在水面上的潜水泵，可在垂直高度0-60m内的任何露天水源取水；（3）最大流量可达到25000L/min；（4）输送距离可达到2000m。 | 适用于消防、排涝、抗旱等领域。 |